主管检验师：《答疑周刊》2018年第27期

1.【问题】手工推片法推片与载玻片的夹角是？

【解答】手工推片法：取血1滴置载玻片一端，以边缘平滑的推片，从血滴前方接触血液，使血液沿推片散开，通常推片与载玻片保持25°～30°夹角，平稳地向前推动，血液即在载玻片上形成薄层血膜。

2.【问题】B细胞也属于抗原递呈细胞吗？

【解答】是的，B细胞也属于抗原递呈细胞。

B淋巴细胞是在骨髓内发育成熟的细胞，又称为骨髓依赖性淋巴细胞，是免疫系统中的一种主要细胞，其主要的功能是：①产生抗体；②递呈抗原；③分泌细胞因子参与免疫调节。B细胞受抗原刺激后可分化为产生抗体的浆细胞和长寿记忆性B细胞，执行特异性体液免疫的功能。B细胞可通过其表面的B细胞受体结合可溶性抗原，经加工递呈给T细胞，激活的B细胞能产生大量细胞因子，参与免疫调节、炎症反应及造血过程。

3.【问题】白细胞计数存在有核红细胞时，白细胞怎么计算？

【解答】若出现大量有核红细胞，其不能被白细胞稀释液破坏，计数时与白细胞一同被计数，使白细胞计数值假性增高，此时，白细胞计数应进行校正，公式为：校正后白细胞数/L＝校正前白细胞数×100/（100+Y）（Y为白细胞分类计数时，100个白细胞中有核红细胞的数量）。

4.【问题】脂蛋白颗粒直径与电泳位置的关系？

【解答】脂蛋白的颗粒直径越大电泳速度越慢。

| 脂蛋白（超速离心法） | 密度（Kg/L） | 颗粒直径（mm） | 漂浮率（Sf） | 电泳位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | ＜0.95 | 80～1200 | ＞400 | 原点 |
| VLDL | 0.95～1.006 | 30～80 | 60～400 | 前β |
| IDL | 1.006～1.019 | 23～35 | 20～60 | β和前β之间 |
| LDL | 1.019～1.063 | 18～25 | 0～20 | β |
| HDL | 1.063～1.21 | 5～12 | 0～9 | α |